M2M Wi-Fi Module

S/W Release Naming Guide

Release 2.0

September 2026

Document Revision History

| Version | Date | Changes |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-07 | Initial release |
| 2.0 | 2026-09 | ESP32-C3 / ESP-IDF / ESP-AT 기준 전면 개정. 다중 고객·다중 칩(타사 포함)·보드 변경 대응(CHIP/BOARD/FLASH/CLK 3자리 고정 코드, 코드 할당 대장), AT 명령 체계 코드 CMD(2자리, 기본 MM) 추가, 버전 형식 00.00(MM.NN, 01.00부터 시작), 장치 SW 버전과 파일명 분리, SYS_VER 고객 코드 필드 추가, 표준 기본값 AC0 추가, M2M-AT Rev 1.4와 버전 표기 일치 |

1. 개요

이 문서는 M2M Wi-Fi 모듈 펌웨어를 릴리스할 때 생성하는 패키지·바이너리 파일명 규칙과, 펌웨어 안에서 쓰는 SW 버전(AT*M2M*SYS_VER, OTA)을 정의한다. 파일명은 사람과 배포 시스템이 이미지를 구별하기 위한 식별 이름이고, 펌웨어가 보고하는 버전은 자동 업데이트에서 비교하기 위한 SW 버전(`00.00` 형식)이다. 두 가지는 따로 관리한다.

M2M 펌웨어는 하나의 공통 소스로 여러 고객사용 이미지를 만들고, ESP32-C3를 시작으로 타사 Wi-Fi 칩까지 지원하며, 칩과 고객에 따라 보드가 계속 바뀐다. 그래서 파일명만 보고 "어느 소스 버전을, 어느 칩·보드·클럭 구성으로, 어느 고객용으로 빌드했는가"를 알 수 있어야 한다.

Release 1.0은 이전 세대 칩(xtensa 컴파일러, SF Loader, SDIO/모뎀 SDK) 기준이라 현재 표준모델과 맞지 않는 필드가 많았다. 본 개정판은 Release 1.0 검토 결과(2장)를 반영하고 Espressif 공식 규칙을 최대한 따르되, 특정 칩 벤더에 묶이지 않도록 작성했다.

1.1 적용 범위

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 대상 칩 | ESP32-C3 (현재 표준모델, RISC-V, 40 MHz XTAL). 이후 다른 ESP32 계열과 타사 Wi-Fi 칩으로 확장한다. |
| SDK | 칩 벤더 SDK. ESP32 계열은 ESP-IDF v5.x (현재 v5.4~5.5) |
| 펌웨어 | M2M-AT 펌웨어, Host 연동(NCP) 펌웨어, Standalone 응용, 양산 검사/RF 시험 펌웨어 |
| 대상 파일 | 고객 배포 패키지(.zip), Factory 이미지, OTA 이미지, 내부 보관용 디버그 파일(.elf/.map) |
| 관련 문서 | M2M-AT Command Set (Rev 1.4, AT*M2M*SYS_VER, AT*M2M*OTA_CHECK, AT*M2M*OTA_UPDATE) |

1.2 참고한 Espressif 규칙

| 출처 | 본 문서에 반영한 내용 |
| --- | --- |
| ESP-AT Released Firmware (docs.espressif.com/projects/esp-at) | 배포 파일명 ESP32-C3-MINI-1-AT-V3.3.0.0.zip 형식(모듈명 + 펌웨어 종류 + V버전)을 참고. 버전 자릿수는 사내 형식 00.00(두 자리.두 자리)을 쓴다 |
| ESP-AT AT+GMR | 펌웨어 버전(Bin version, 최대 32 byte)과 모듈명을 함께 출력: Bin version:2.1.0(MINI-1) |
| ESP-IDF Versions | 호환성이 깨지는 변경에만 주 버전을 올리는 기준, 사전 릴리스 접미사 -dev, -beta<N>, -rc<N> |
| ESP-IDF App Image / esp_app_desc_t | 앱 버전 결정 순서(CONFIG_APP_PROJECT_VER → PROJECT_VER → version.txt → git describe), version/project_name 각 최대 32자 |
| ESP-IDF OTA Anti-rollback | secure_version은 표시용 버전과 별개, ESP32-C3 eFuse 필드 16 bit → 최대 16회 상향 |
| ESP-IDF XTAL 설정 | CONFIG_XTAL_FREQ는 빌드 시 결정되는 값. ESP32·ESP32-C2는 26/40 MHz 중 선택, ESP32-C3/C6/S3는 40 MHz |
| Espressif 모듈 Ordering Code | MINI-1/MINI-1U(U = U.FL 외부 안테나), N4(4 MB Flash), H4(4 MB, 105 °C 고온형) → 본 문서는 3자리 N04/H04로 사용 |

2. Release 1.0 검토 결과

Release 1.0 규칙 [VERSION]_[CUSTOMER][RELEASE_VER]_[IF_TYPE][IF_SUBTYPE][HOST_PWRON_MSG]_[FW_IMG][SF_SIZE][FS][NV][FS_ATTACH]_[MODULE_TYPE][ANT_TYPE][REF_CLK][HW_PS]_[COMPILER_TYPE]을 현재 개발 환경과 향후 계획(다중 고객·다중 칩·보드 변경)에 대조한 결과는 다음과 같다.

| No | 항목 | 문제점 | 조치 (v2.0) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | COMPILER_TYPE | xtensa/Linux gcc/MinGW/Cygwin 구분은 이전 칩 기준. 툴체인은 칩 SDK 버전이 결정하며(ESP32-C3는 riscv32-esp-elf), 빌드 호스트 OS는 결과물에 영향이 없다. | 삭제. 칩이 CHIP 필드에 있으므로 툴체인은 릴리스 노트에 기록 |
| 2 | REF_CLK | ESP32-C3만 보면 40 MHz 고정이지만, ESP32·ESP32-C2(26/40 MHz)와 타사 칩은 보드마다 XTAL이 다르고, XTAL 주파수는 빌드 시 결정되는 값이다. 잘못된 이미지를 쓰면 UART 통신·RF가 동작하지 않는다. | 유지. HW 세그먼트의 <CLK>로 이동 (2.1절, 4.2절) |
| 3 | NV | ESP-IDF를 비롯한 현행 SDK는 NV 저장 영역(NVS)이 항상 있다 (Wi-Fi 설정·RF 캘리브레이션 저장). | 삭제 |
| 4 | FW_IMG (Host/SF Loader) | ESP-IDF는 ROM → 2nd-stage bootloader → app 구조로 SF Loader 개념이 없다. 대신 Factory 이미지와 OTA 이미지를 구분해야 한다. | 삭제. 파일 종류(factory/ota)로 대체 (5장) |
| 5 | FS_ATTACH | FS 이미지 포함 여부는 패키지 구성 문제로, 파일명으로 구분할 이유가 적다. | 삭제. FS 종류만 CONFIG에 남김 |
| 6 | IF_SUBTYPE | CM(모뎀 SDK), CM_SDIO, CM_SPI는 폐기된 구조다. SDIO는 ESP32-C3에는 없지만 타사 칩에는 있을 수 있다. | UART/SPI/SDIO/USB/NONE으로 재정의 |
| 7 | IF_TYPE (G/S/T) | G(Supplicant+TCP/IP를 Host가 처리), T(TCP/IP만 Host)는 칩 벤더별 Host 연동 구조(ESP-Hosted 등)로 통합되었다. | FW 종류(AT/NCP/APP/MFG/RFT)로 재정의 |
| 8 | MODULE/ANT_TYPE | H/F/G 모듈 코드는 이전 모듈 기준이고, 보드가 계속 바뀌는 상황에서 리비전을 구분할 수 없다. | 보드 코드 + 리비전으로 변경, 안테나는 보드 코드에 포함 |
| 9 | VERSION | 20.00 형식 자체는 짧아 비교하기 쉽지만, 자리별 증가 규칙과 사전 릴리스 구분이 없고, 파일명 버전과 펌웨어 버전의 관계가 정의되어 있지 않다. | <MM>.<NN> 고정 5자리 형식 유지, 증가 규칙 정의, 01.00부터 시작 |
| 10 | RELEASE_VER | 계약 여부와 정식/시험 여부가 한 자리에 섞여 있어, 같은 버전의 시험판을 여러 번 낼 때(RC1, RC2) 구분할 수 없다. | 계약 여부만 남기고, 시험판은 ESP-IDF 방식 접미사(-rc<N>)로 분리 |
| 11 | 예시 오류 | 예시 S401A는 FS=0(미사용)인데 주석은 "FAT_FS", FS_ATTACH=A(첨부)로 서로 모순된다. | 새 예시로 교체 (3.3절) |
| 12 | 식별 정보 누락 | 칩, 빌드 날짜, 보안 설정(Secure Boot/Flash Encryption)이 없다. 칩이 여러 개가 되면 같은 이름의 이미지가 칩마다 생기고, 암호화된 칩에 평문 이미지를 쓰는 사고도 막을 수 없다. | CHIP, DATE, SEC 필드 추가 |
| 13 | 구분자 없는 고정폭 | 필드를 구분자 없이 붙여 써서 사람이 읽기 어렵고, 칩·보드 코드처럼 길이가 다른 값이 들어오면 해석할 수 없다. | 세그먼트 _, 세그먼트 내부 -, 버전 내부 .로 규칙화. HW 필드는 모두 3자리 고정 |
| 14 | HOST_PWRON_MSG | M2M-AT Command Set 현행본은 부팅 알림(*M2M*DEVICEREADY)을 정의하지 않는다 (Host가 AT 폴링으로 준비 상태를 확인). | CONFIG의 첫 자리로 유지, 현재 기본값 0 |
| 15 | 버전 표기 불일치 | M2M-AT의 SYS_VER 예시는 1.5.9.0, OTA_CHECK 예시는 정수(2647 2685)로 서로 달랐다. | 장치 버전은 00.00 형식 SW 버전만 쓰도록 M2M-AT Rev 1.4에서 통일 (6장) |

2.1 다중 고객·다중 칩·보드 변경 검토

구현 코드는 하나로 유지하면서 고객, 칩(타사 포함), 보드가 늘어나는 상황을 기준으로 각 필드를 다시 검토했다.

| 요구 사항 | 검토 내용 | 반영 |
| --- | --- | --- |
| 같은 코드, 다른 고객 | 고객마다 기본 설정·인증서·기능 on/off만 다르고 소스는 같다. 버전 번호를 고객마다 따로 매기면 같은 코드가 다른 번호를 갖게 된다. | 버전은 공통 소스 기준 하나로 관리하고 고객은 CUSTOMER 필드로 구분 (4.4절 버전 운영 원칙) |
| 타사 칩 사용 | Release 1.0 초안의 칩 코드(C3)는 ESP32 계열을 전제로 한 약어라 타사 칩과 충돌할 수 있다. 또한 Secure Boot, SDIO, 파일 시스템 등의 지원 여부가 칩마다 다르다. | 칩 코드는 벤더 1자 + 칩 2자의 3자리 고정 코드(EC3)로 하고 대장에서 할당. 인터페이스·보안 코드는 칩 중립적인 의미로 정의 |
| 보드 계속 변경 | 같은 칩이라도 보드에 따라 핀맵(UART/SPI 핀, 안테나 스위치), 플래시 용량, XTAL이 바뀐다. 보드가 바뀌어 펌웨어도 달라지면 파일명으로 구분할 수 있어야 한다. | 보드 코드를 구분·일련·리비전의 3자리 고정 코드(MA0, EA1)로 하고 코드 할당 대장에서 관리 |
| CLK 필요성 | XTAL 주파수는 런타임이 아니라 빌드 시 결정된다 (ESP-IDF CONFIG_XTAL_FREQ). ESP32·ESP32-C2는 26/40 MHz 보드가 모두 있고, 타사 칩은 24/26/40 MHz 등 다양하다. 주파수가 틀린 이미지를 쓰면 UART 보레이트와 RF 채널 주파수가 어긋나 모듈이 응답하지 않는다. | CLK 필드 유지. ESP32-C3처럼 한 값뿐인 칩도 파싱 규칙을 통일하기 위해 항상 표기 (40M) |
| 타사 AT 명령 호환 | 같은 공통 코드라도 고객이 쓰던 Host 소프트웨어에 맞춰 M2M-AT 대신 타사 호환 AT 명령 체계로 동작하는 이미지가 필요하다. 명령 체계가 다른 이미지를 잘못 쓰거나 OTA로 올리면 Host가 모듈을 제어할 수 없다. | FW 세그먼트에 AT 명령 체계 코드 `<CMD>` 추가 (2자리, 기본 MM = M2M-AT), 대장에서 관리 |
| 런타임 설정과 구분 | 안테나 선택, 절전, UART 보레이트는 AT 명령(SYS_ANTENNA, SYS_LSLEEP/SYS_DSLEEP, SYS_UART)으로 런타임에 바뀌므로 이미지를 나눌 필요가 없다. | 파일명에 넣지 않음 (Release 1.0의 ANT_TYPE Auto, HW_PS 폐기) |

3. 릴리스 이름 형식

릴리스 이름은 아래 일곱 개 세그먼트로 구성한다. 이 이름은 배포 패키지(.zip)와 그 안의 폴더명, Factory/OTA 이미지 파일명에 똑같이 쓴다.

M2M_<HW>_<FW>_V<VERSION>[-<PRE>]_<CUSTOMER><REL>_<CONFIG>_<DATE>

// <HW>     = <CHIP>-<BOARD>-<FLASH>-<CLK>

// <FW>     = <APP>-<CMD>-<IF>

// <CONFIG> = <PWRON><FS><SEC>

3.1 세그먼트 구성

| 순서 | 세그먼트 | 형식 | 예 | 의미 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PREFIX | M2M 고정 | M2M | 제조사(벤더) 식별 |
| 2 | HW | <CHIP>-<BOARD>-<FLASH>-<CLK> | EC3-MA0-N04-40M | 칩, 보드, 플래시, 기준 클럭, 각 3자리 (4.2절) |
| 3 | FW | <APP>-<CMD>-<IF> | AT-MM-UART | 펌웨어 종류, AT 명령 체계, Host 인터페이스 (4.3절) |
| 4 | VERSION | V<MM>.<NN>[-<PRE>] | V01.00 | 펌웨어 버전 (4.4절) |
| 5 | CUSTOMER | <고객 2자리><REL 1자리> | AC0 | 고객 코드, 계약 구분 (4.5절) |
| 6 | CONFIG | <PWRON><FS><SEC> | 0FN | 빌드 구성 옵션 (4.6절) |
| 7 | DATE | YYMMDD | 260926 | 빌드 날짜, KST (4.7절) |

3.2 표기 규칙

| 규칙 | 내용 |
| --- | --- |
| 세그먼트 구분자 | 언더스코어 _. 세그먼트 안에서는 _를 쓰지 않는다. |
| 단어 구분자 | 세그먼트 안의 필드는 하이픈 -으로 잇는다. 코드 자체에는 -를 쓰지 않는다. |
| 버전 구분자 | 버전 숫자는 마침표 .로 구분한다. 버전과 확장자 외에는 .를 쓰지 않는다. |
| 대소문자 | 영문은 대문자를 쓴다. 단, 버전 접미사(-dev, -beta1, -rc1)는 ESP-IDF 표기대로 소문자를 쓴다. |
| 금지 문자 | 공백, 한글, ( ) [ ] { } # % & + 등은 쓰지 않는다 (URL/OTA 서버 경로, 스크립트 처리 문제). |
| 고정 길이 | HW 세그먼트는 항상 15자(XXX-XXX-XXX-XXX)다. 코드와 실제 이름의 대응은 코드 할당 대장에서만 찾는다. |
| 길이 | 확장자 포함 80자 이내. 표준 구성은 약 58자. |

3.3 예시

M2M_EC3-MA0-N04-40M_AT-MM-UART_V01.00_AC0_0FN_260926.zip

// ESP32-C3(EC3) · MINI-1(MA0) · 4MB Flash · 40MHz XTAL, AT 펌웨어 · M2M-AT 명령 체계(MM) · UART,

// 첫 정식 릴리스 01.00, ESP32-C3 표준 기본값(AC0), 부팅 알림 없음 · FATFS · 보안 미적용

M2M_EC3-MB0-N04-40M_AT-MM-SPI_V01.01-rc2_BA1_0LE_261015.zip

// MINI-1U(MB0, U.FL 안테나), AT over SPI, 01.01의 두 번째 릴리스 후보(시험판),

// 고객 BA · 계약, LittleFS · Flash Encryption 적용

M2M_EC2-CA1-N02-26M_AT-IC-UART_V01.01_BA1_0NN_261102.zip

// 같은 소스(01.01)를 ESP32-C2(EC2) · 고객 보드 CA1 · 2MB · 26MHz XTAL로 빌드,

// 고객 Host에 맞춰 ICT-AT 호환 명령 체계(IC)로 동작

M2M_EC3-EA1-N04-40M_MFG-MM-UART_V01.02_AC0_0NN_261120.bin

// M2M ESP32-C3 EV Board 리비전1(EA1)용 양산 검사 펌웨어

4. 필드 정의

4.1 PREFIX

항상 M2M을 쓴다. 파일명만 보고 자사 펌웨어와 칩 벤더 순정 펌웨어(예: ESP32-C3-MINI-1-AT-V*.zip)를 구분하기 위한 필드다.

4.2 HW 세그먼트

HW 세그먼트의 네 필드는 모두 3자리 고정 코드다. 칩·보드 이름을 그대로 쓰면 길이와 표기가 제각각이 되어(ESP32C3, MINI1U, EVB1 등) 헷갈리기 쉬우므로, 짧은 코드를 할당하고 실제 이름과의 대응은 코드 할당 대장 03_설계문서/M2M_Code Register.xlsx에서만 관리한다. 대장에 등록되지 않은 코드는 쓰지 않는다.

<CHIP>-<BOARD>-<FLASH>-<CLK>   =  EC3-MA0-N04-40M

// 칩 EC3(ESP32-C3) · 보드 MA0(ESP32-C3-MINI-1) · 4MB · 40MHz

<CHIP> — 대상 칩 (3자리 = 벤더 1자 + 칩 2자):

첫 글자는 칩 벤더, 뒤 두 글자는 대장에서 할당한 칩 번호다. 벤더 문자와 칩 번호는 모두 대장의 "벤더코드"·"칩코드" 시트에서 할당한다. 타사 칩도 벤더 문자만 새로 받으면 같은 형식으로 쓸 수 있다.

| 코드 | 칩 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| EC3 | Espressif ESP32-C3 | 현행 표준모델 |
| EC2 / EC6 / ES3 / E32 | Espressif ESP32-C2 / C6 / S3 / ESP32 | 예비 |
| R?? / B?? … | 타사 칩 (벤더 문자 R, B 등은 대장에 제안값으로 예약) | 채택 시 대장에 등록 |

<BOARD> — 보드 (3자리 = 구분 1자 + 일련 1자 + 리비전 1자):

| 자리 | 값 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| 1 구분 | M | 벤더 표준 모듈 (예: ESP32-C3-MINI-1) |
|  | E | 자체 평가·개발 보드 (EV Board) |
|  | P | 자체 제품 보드 |
|  | C, D | 고객 보드 (C가 소진되면 D 사용). 어느 고객 보드인지는 대장의 고객 코드 열로 관리 |
|  | T | 시험 지그·양산 검사 보드 |
| 2 일련 | 0~9, A~Z | 구분별 일련 번호. 대장에서 순서대로 할당 |
| 3 리비전 | 0, 1~9, A~Z | 보드 리비전. 벤더 모듈은 0 고정, 자체·고객 보드는 1부터 |

펌웨어가 달라지는 변경(핀맵, 안테나 스위치, 플래시/XTAL 변경)이 있을 때만 리비전을 올린다. 핀맵 자체는 대장이 아니라 보드별 빌드 설정(CONFIG)에서 관리한다. 실크·부품 변경처럼 펌웨어에 영향이 없는 변경은 같은 코드를 쓴다. 한 번 할당한 코드는 단종 후에도 재사용하지 않는다.

| 코드 | 보드 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| MA0 | ESP32-C3-MINI-1 | PCB 안테나 (표준) |
| MB0 | ESP32-C3-MINI-1U | U.FL 외부 안테나 |
| MC0 | ESP32-C3-WROOM-02 | PCB 안테나 |
| MD0 | ESP32-C3-WROOM-02U | U.FL 외부 안테나 |
| EA1 | M2M ESP32-C3 EV Board, 리비전 1 | 개발·평가용 |
| CA1 | (형식 예시) 고객 전용 보드 A, 리비전 1 | 고객 보드 등록 시 할당 |

<FLASH> — 플래시 용량/온도 등급 (3자리):

Espressif ordering code 표기(N4, H4)를 3자리로 맞춰 용량을 두 자리로 쓴다. 파티션 테이블과 Factory 이미지가 플래시 용량에 따라 달라지므로 필수 필드다.

| 코드 | 의미 |
| --- | --- |
| N01 / N02 / N04 / N08 / N16 | 1 / 2 / 4 / 8 / 16 MB Flash, 일반 온도 등급 (-40~85 °C) |
| H02 / H04 / H08 | 2 / 4 / 8 MB Flash, 고온 등급 (-40~105 °C) |

<CLK> — 기준 클럭 (XTAL, 3자리):

칩에 연결된 메인 크리스털 주파수를 MHz 단위 두 자리 + M으로 쓴다. 빌드 설정(ESP-IDF는 CONFIG_XTAL_FREQ)과 반드시 일치해야 한다.

| 코드 | 의미 | 해당 칩 (예) |
| --- | --- | --- |
| 40M | 40 MHz | ESP32-C3/C6/S3 (고정), ESP32, ESP32-C2 |
| 26M | 26 MHz | ESP32, ESP32-C2, 타사 칩 |
| 24M / 32M / 52M | 24 / 32 / 52 MHz | 타사 칩 (채택 시 사용) |

참고: ESP32-C3는 40 MHz만 지원하므로 항상 40M이다. 그래도 칩이 늘어났을 때 파일명 구조가 바뀌지 않도록 필드를 생략하지 않는다.

4.3 FW 세그먼트

<APP> — 펌웨어 종류 (Release 1.0의 IF_TYPE 대체):

| 코드 | 의미 | Release 1.0 대응 |
| --- | --- | --- |
| AT | M2M-AT 펌웨어. 모듈이 Wi-Fi·TCP/IP·응용 프로토콜을 모두 처리하고 Host는 AT 명령만 보낸다. | S (Standalone) + IF=U |
| NCP | Host 연동(Network Co-Processor) 펌웨어. Host가 TCP/IP(또는 Supplicant 포함)를 처리한다. ESP32 계열은 ESP-Hosted. | G (General), T (Tiny Standalone) |
| APP | Host 없이 모듈 단독으로 동작하는 고객 응용 펌웨어 | S (Standalone) + IF=N |
| MFG | 양산 검사 펌웨어 (GPIO/RF/MAC 쓰기 등) | 없음 (신규) |
| RFT | RF 인증·시험용 펌웨어 | 없음 (신규) |

<CMD> — AT 명령 체계 (2자리, 기본값 MM = M2M-AT):

펌웨어가 Host와 어떤 AT 명령 체계로 통신하는지를 나타낸다. 공통 코드는 같고 빌드 설정으로 명령 체계(명령 파서·응답 형식)를 고른다. 코드는 영문 대문자 2자이며 코드 할당 대장 03_설계문서/M2M_Code Register.xlsx의 "명령체계코드" 시트에서 할당한다. 기본값은 `MM`(M2M-AT)이다.

| 코드 | 명령 체계 | 명령 형식 (예) | 규격 문서 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MM | M2M-AT (자체, 기본값) | AT*M2M*WF_CONN=… | M2M-AT Command Set | 사용 |
| IC | ICT-AT 호환 | AT*ICT*… | ICT-AT Compatible Command Set | 예비 |
| ES | ESP-AT 명령 체계 호환 | ESP-AT 명령 이름 (CWMODE, CIPSTART 등) | ESP-AT Compatible Command Set | 예비 |
| NA | AT 명령 없음 | — | — | APP(단독 동작), NCP(바이너리 프로토콜) 펌웨어 |

규칙: APP이 AT이면 NA를 쓸 수 없고, MFG처럼 AT 명령으로 시험하는 펌웨어도 사용하는 명령 체계 코드를 쓴다. 새 타사 호환 체계는 대장에 2자리 코드를 먼저 등록한 뒤 사용한다. 명령 체계가 다른 이미지는 Host 입장에서 다른 제품이므로 OTA로 서로 바꾸지 않는다 (6.3절).

참고: 여러 명령 체계를 한 이미지에 넣고 런타임에 고르는 방식이 필요해지면 MX 같은 코드를 대장에 추가하고, 선택 방법(AT 명령 또는 NV 설정)을 M2M-AT 문서에 정의한다.

<IF> — Host 인터페이스 (Release 1.0의 IF_SUBTYPE 대체):

| 코드 | 의미 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| UART | UART (AT 명령 기본 인터페이스) | 모든 칩 |
| SPI | SPI 슬레이브 (AT over SPI, NCP SPI) |  |
| SDIO | SDIO 슬레이브 | ESP32-C3 미지원, 지원 칩만 사용 |
| USB | USB (ESP32-C3는 USB Serial/JTAG) |  |
| NONE | Host 인터페이스 없음 (APP 단독 동작) |  |

4.4 VERSION

버전은 `<MM>.<NN>` 형식(`00.00`)을 쓴다. 두 자리 주 버전(MM)과 두 자리 부 버전(NN)을 마침표로 이은 고정 5자리이며, 첫 정식 릴리스는 `01.00`이다. 파일명에는 대문자 V를 붙이고(V01.00), 펌웨어가 보고하는 버전에는 붙이지 않는다(01.00).

| 자리 | 범위 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| MM | 00 ~ 99 | 주 버전. 항상 두 자리(앞에 0 채움)로 쓴다. 정식 릴리스는 01부터 |
| NN | 00 ~ 99 | 부 버전. 항상 두 자리(앞에 0 채움)로 쓴다 (01.05, 01.10) |

고정 5자리이므로 문자열 비교와 숫자 비교가 같은 결과를 낸다. 자동화에서는 버전 코드 = MM×100 + NN의 정수로 바꿔 비교한다 (예: 01.00 → 100, 01.12 → 112, 02.00 → 200).

파일명 버전과 장치 SW 버전:

| 구분 | 형식 | 예 | 용도 |
| --- | --- | --- | --- |
| 파일명 (식별 이름) | 릴리스 이름 전체 | M2M_EC3-MA0-N04-40M_AT-MM-UART_V01.01-rc2_AC0_0FN_261015.zip | 사람·배포 시스템이 이미지를 구별 |
| 장치 SW 버전 | <MM>.<NN> | 01.01 | SYS_VER, OTA_CHECK 표시와 자동 업데이트 비교 |

장치 SW 버전에는 보드·명령 체계·사전 릴리스 접미사를 넣지 않는다. 고객 코드는 버전과 섞지 않고 SYS_VER 응답의 별도 필드로 보고한다 (6.3절). 어느 이미지가 어느 장치에 맞는지는 OTA 서버 경로와 이미지 ID로 따로 확인한다 (6장).

버전 운영 원칙 (다중 고객·다중 칩):

| 원칙 | 내용 |
| --- | --- |
| 하나의 번호 체계 | 버전은 공통 소스 저장소 하나에 대해 매긴다. 같은 커밋으로 빌드한 이미지는 칩·보드·고객이 달라도 버전이 같다. |
| 고객·보드 구분 | 고객과 보드가 다른 이미지는 CUSTOMER와 HW 필드로 구분하며, 이것만으로 버전을 올리지 않는다. |
| 칩 포팅 계층 변경 | 특정 칩의 포팅 코드만 바뀌어도 공통 번호를 올린다. 영향이 없는 다른 칩은 그 번호를 릴리스하지 않고 건너뛸 수 있다. |
| 이전 체계 | Release 1.0 체계의 20.00 등 이전 칩 펌웨어 버전은 동결한다. 새 체계의 01.00이 숫자로는 더 작지만 제품 라인·OTA 경로가 달라 서로 비교되지 않는다. |

자리별 증가 규칙:

| 자리 | 올리는 경우 | 예 |
| --- | --- | --- |
| MM | Host와의 호환성이 깨지는 변경: AT 명령 이름·응답 형식 변경/삭제, 파티션 테이블 변경(OTA로 올릴 수 없음), 칩 SDK Major 버전 변경. NN은 00으로 초기화 | 01.07 → 02.00 |
| NN | 그 밖의 모든 릴리스: 기능 추가, 버그 수정, 새 칩·새 보드 지원, 칩 SDK Minor/Bugfix 변경, 장치가 OTA로 받아야 하는 설정 변경 재빌드 | 01.07 → 01.08 |

NN이 99에 이르면 MM을 올린다. 소스·설정 변경 없이 같은 이미지를 다시 빌드한 경우에는 버전을 올리지 않고 파일명의 DATE로 구분한다.

<PRE> — 사전 릴리스 접미사 (ESP-IDF 방식):

| 접미사 | 의미 | 배포 |
| --- | --- | --- |
| (없음) | 정식 릴리스 | 고객 배포 가능 |
| -rc<N> | Release Candidate. 시험이 거의 끝난 후보, N은 1부터 | 고객 시험용 배포 가능 |
| -beta<N> | 기능은 모두 들어갔으나 시험 진행 중 | 내부 및 협의된 고객만 |
| -dev | 개발 중 빌드 (자동 빌드 포함) | 내부 전용 |

사전 릴리스 접미사는 파일명에만 쓴다. 장치 SW 버전은 -rc2 빌드라도 01.01로 보고한다. 따라서 사전 릴리스 이미지는 OTA 서버에 올리지 않고 시험 장비에 직접 기록하며, 정식 릴리스는 마지막 RC와 같은 소스로 접미사 없이 다시 빌드한다.

4.5 CUSTOMER / REL

고객 코드 알파벳 두 자리와 계약 구분 한 자리로 된 세 자리 코드다.

| 코드 대역 | 용도 |
| --- | --- |
| AA0 ~ AZF | 내부 사용 (아래 표준 기본값 포함) |
| BA0 ~ YZF | 고객사 할당 |
| ZA0 ~ ZZF | 예비 |

내부 코드와 표준 보드 기본값 (Default):

특정 고객 없이 표준 보드용으로 배포하는 펌웨어는 칩·표준 보드별 기본 고객 코드를 쓴다. 고객 전용 설정이 없는 모든 빌드는 이 값으로 시작한다.

| 코드 | 용도 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| AA | 내부 개발·시험 공통 (칩 무관) | -dev/-beta 빌드 주로 사용 |
| AC | ESP32-C3(EC3) 표준 보드 기본값 (Default) | 기본값 AC0. 4.5.1절 기본 구성 |
| AD ~ AZ | 이후 칩·표준 보드 기본값 | 새 칩 채택 시 AD부터 순서대로 할당 |

<REL> — 계약 구분:

| 코드 | 의미 | Release 1.0 대응 |
| --- | --- | --- |
| 0 | Non-contracted (Sample/Standard) — 미계약 샘플, 표준 배포 | 0, 2 (2는 VERSION에 -rc/-beta를 붙여 표현) |
| 1 | Contracted — 계약 고객 (양산 포함) | 1, 3 (3은 VERSION에 -rc/-beta를 붙여 표현) |
| 2 ~ F | Reserved | — |

고객 코드도 코드 할당 대장 03_설계문서/M2M_Code Register.xlsx의 "고객코드" 시트에서 관리한다. 신규 고객에게는 BA부터 순서대로 미사용 코드를 할당한다.

4.5.1 ESP32-C3 표준 기본값 (AC0) 구성

AC0 이미지는 아래 구성으로 빌드한다. 고객 전용 이미지는 이 구성에서 달라지는 항목만 고객별 설정으로 관리한다.

| 항목 | 기본값 | 근거 / 비고 |
| --- | --- | --- |
| 릴리스 이름 | M2M_EC3-MA0-N04-40M_AT-MM-UART_V<ver>_AC0_0FN_<date> | 표준 구성 |
| CHIP / BOARD | EC3 / MA0 (평가 시 EA1) | ESP32-C3 / ESP32-C3-MINI-1 표준 모듈 |
| FLASH / CLK | N04 / 40M | 4 MB, ESP32-C3 XTAL 40 MHz 고정 |
| APP / CMD / IF | AT / MM / UART | M2M-AT 명령 체계 (기본값) |
| AT UART | 115200 bps 8N1 | AT*M2M*SYS_UART 기본값. 핀맵은 보드별 빌드 설정(CONFIG)에서 확인 |
| CONFIG | 0 / F / N | 부팅 알림 없음, FATFS, 보안 미적용 (샘플·평가용) |
| 안테나 | AT*M2M*SYS_ANTENNA 기본 0 (on-board) | MB0(MINI-1U) 보드는 1 (external) |
| secure_version | 0 | SEC=N이므로 anti-rollback 미사용 |

참고: UART 등 보드 핀맵은 이 문서와 코드 할당 대장에 기록하지 않고, 보드별 빌드 설정(CONFIG)에서 확인한다. 핀맵이 달라져 설정이 바뀌면 보드 리비전을 올린다 (4.2절).

4.6 CONFIG 세그먼트

같은 소스·같은 버전이라도 결과 이미지가 달라지는 빌드 옵션 세 가지를 고정 순서 세 글자로 쓴다.

<PWRON> — 부팅 알림 메시지 (Release 1.0의 HOST_PWRON_MSG):

| 코드 | 의미 |
| --- | --- |
| 0 | 부팅 알림 없음. Host가 AT 명령 폴링으로 모듈 준비 상태를 확인 (현행 M2M-AT 기본값) |
| 1 | 부팅 완료 시 알림 메시지 출력 (모듈이 Host보다 먼저 켜지는 구성) |

참고: 현행 M2M-AT Command Set은 부팅 알림 메시지를 정의하지 않는다. 1을 사용하려면 먼저 AT 명령 문서에 알림 메시지 형식을 정의해야 한다.

<FS> — 파일 시스템:

| 코드 | 의미 |
| --- | --- |
| N | 파일 시스템 없음 |
| F | FATFS (wear levelling) |
| L | LittleFS |
| S | SPIFFS (ESP-IDF에서는 유지보수 모드 — 신규 적용 비권장) |

<SEC> — 보안 설정 (칩 중립 정의):

| 코드 | 의미 | 주의 |
| --- | --- | --- |
| N | 보안 미적용 | 개발·샘플용 |
| B | Secure Boot만 적용 (ESP32 계열: Secure Boot v2) | 서명된 이미지만 부팅 |
| E | Flash Encryption만 적용 | 칩에 따라 되돌릴 수 없음 (ESP32: Release 모드 eFuse) |
| S | Secure Boot + Flash Encryption | 양산 권장 구성 |

주의: SEC가 다른 이미지를 칩에 쓰면 부팅하지 않거나 칩을 다시 쓸 수 없게 될 수 있다. SEC 필드는 이런 사고를 파일명 단계에서 막기 위한 것이다.

4.7 DATE

릴리스 빌드 날짜를 YYMMDD(KST)로 쓴다. 같은 버전을 다시 빌드한 경우에도 날짜로 구분할 수 있다. 문서 관리 규칙(_260829_ver0000)과 같은 날짜 표기다.

5. 배포 패키지 구성

배포 패키지는 릴리스 이름과 같은 이름의 .zip 파일이며, 풀었을 때 같은 이름의 폴더 하나가 나오도록 만든다. 단독으로 전달될 수 있는 Factory/OTA 이미지는 파일명에 릴리스 이름 전체를 쓰고, 개별 파티션 이미지는 칩 SDK 빌드 결과 이름을 그대로 쓴다. 아래는 ESP32 계열 기준이며, 타사 칩은 해당 SDK의 결과물로 bin/을 채운다.

<NAME>.zip

└─ <NAME>/

├─ <NAME>_factory.bin        // 전체 병합 이미지, 0x0에 기록

├─ <NAME>_ota.bin            // OTA용 앱 이미지 (build/<project>.bin)

├─ bin/

│  ├─ bootloader.bin         // 0x0 (ESP32-C3)

│  ├─ partition-table.bin    // 0x8000

│  ├─ ota_data_initial.bin

│  ├─ <project>.bin

│  ├─ mfg_nvs.bin            // ESP-AT 제조 파라미터 (해당 시)

│  ├─ <fs>.bin               // FS != N 일 때

│  └─ flasher_args.json      // 오프셋 정보 (idf.py 생성 파일 그대로)

├─ ReleaseNote_<NAME>.pdf

└─ SHA256SUMS.txt

| 파일 | 생성 방법 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| <NAME>_factory.bin | ESP-AT 빌드의 build/factory 결과 또는 esptool.py merge_bin 결과를 이름 변경 | 양산 라이터, 고객 초기 기록 |
| <NAME>_ota.bin | build/<project>.bin을 이름 변경 | OTA 서버 업로드, AT*M2M*OTA_UPDATE |
| bin/* | 칩 SDK 빌드 결과 그대로 | Flash Download Tool 등에서 개별 기록 |
| ReleaseNote | 6.4절 필수 항목 기록 | 변경 내역, 호환성, 알려진 문제 |
| SHA256SUMS.txt | 패키지 내 모든 .bin의 SHA-256 | 전달 중 손상·변조 확인 |

내부 보관 전용 (고객에게 배포하지 않음):

| 파일 | 이유 |
| --- | --- |
| <NAME>.elf, <NAME>.map | 고객 현장 크래시 로그(backtrace, core dump)를 해석하려면 해당 빌드의 ELF가 반드시 필요하다. ESP-IDF는 앱 이미지 내부 app_elf_sha256으로 ELF 일치 여부를 확인할 수 있다. |
| sdkconfig, partitions.csv, 보드 설정 | 같은 버전을 다시 빌드(재현)하기 위해 보관 |
| Secure Boot 서명 키, Flash Encryption 키 | 별도 보안 저장소에 보관, 패키지 경로에 두지 않음 |

6. 장치 SW 버전과 OTA

펌웨어가 보고하는 버전은 `00.00` 형식 SW 버전 하나다. 파일명의 나머지 정보(칩·보드·명령 체계·고객·설정)는 버전 문자열에 넣지 않고, 이미지 안의 이미지 ID와 OTA 서버 경로로 관리한다. 이렇게 하면 자동 업데이트는 숫자 비교만 하면 된다.

| 정보 | 어디에 두는가 | 누가 쓰는가 |
| --- | --- | --- |
| SW 버전 01.00 | M2M_FW_VERSION, ESP-IDF PROJECT_VER | SYS_VER, OTA_CHECK, 자동 업데이트 비교 |
| 고객 코드 AC0 | M2M_FW_CUSTOMER | SYS_VER의 별도 필드 (현장에서 고객용 이미지 확인) |
| 이미지 ID EC3-MA0-N04-40M_MM_AC0 | 이미지 내부 사용자 구조체 (AT 명령으로 표시하지 않음) | OTA 설치 전 호환성 확인 (reason 5) |
| 전체 릴리스 이름 | 파일명, 릴리스 노트 | 사람, 배포 시스템 |

6.1 펌웨어 버전 헤더

공통 코드는 빌드 스크립트가 만드는 버전 헤더(m2m_version.h)를 사용한다. 칩 SDK와 무관하게 AT*M2M*SYS_VER와 AT*M2M*OTA_CHECK는 M2M_FW_VERSION만 출력한다.

#define M2M_FW_VERSION   "01.00"                    // <MM>.<NN>

#define M2M_FW_CUSTOMER  "AC0"                      // <CUSTOMER><REL>, SYS_VER 별도 필드

#define M2M_FW_IMAGE_ID  "EC3-MA0-N04-40M_MM_AC0"   // <HW>_<CMD>_<CUSTOMER><REL>, 표시하지 않음

ESP32 계열은 SW 버전을 ESP-IDF 앱 디스크립터에 넣는다. ESP-IDF는 앱 버전을 CONFIG_APP_PROJECT_VER → PROJECT_VER → version.txt → git describe 순서로 정하므로, 최상위 CMakeLists.txt에서 PROJECT_VER를 명시해 git 상태에 따라 값이 바뀌지 않도록 한다. 이미지 ID는 ESP-IDF가 지원하는 사용자 구조체(.rodata_custom_desc 섹션, esp_app_desc_t 바로 뒤)에 넣는다.

# CMakeLists.txt (project.cmake include 전에 설정)

set(PROJECT_VER "01.00")              # = M2M_FW_VERSION

// m2m_image_id.c

const __attribute__((section(".rodata_custom_desc")))

m2m_image_id_t m2m_image_id = { .id = M2M_FW_IMAGE_ID };

// 링크에서 빠지지 않도록 CMake에 -u m2m_image_id 추가

| 항목 (ESP-IDF) | 값 | 확인 방법 |
| --- | --- | --- |
| esp_app_desc_t.version | 01.00 | esp_app_get_description(), OTA 이미지 헤더 |
| esp_app_desc_t.project_name | m2m_at, m2m_ncp, m2m_mfg 등 (≤ 32자) | 빌드 로그, 부트 로그 |
| esp_app_desc_t.idf_ver | ESP-IDF 버전 (자동 기록) | 릴리스 노트 |
| esp_app_desc_t.secure_version | Anti-rollback 번호 (6.2절) | 부트 로그 |
| 사용자 구조체 (이미지 ID) | EC3-MA0-N04-40M_MM_AC0 | OTA 설치 전 비교 |

자동화용 정수 변환:

버전 코드 = MM×100 + NN으로 바꾸면 정수 하나로 비교할 수 있다. 예: 01.00 → 100, 01.12 → 112, 02.00 → 200. OTA 서버·배포 스크립트는 이 값으로 대소를 비교한다.

6.2 Anti-rollback 번호 (secure_version)

secure_version(ESP-IDF CONFIG_BOOTLOADER_APP_SECURE_VERSION)은 SW 버전과 별개로 관리한다. ESP32-C3는 eFuse 필드가 16 bit라 평생 최대 16번만 올릴 수 있으므로, 이전 버전으로 되돌아가면 안 되는 보안 취약점을 고친 릴리스에서만 1 올린다. 올린 경우 릴리스 노트에 반드시 기록한다. 타사 칩은 해당 칩의 anti-rollback 한도를 확인해 같은 원칙을 적용한다.

secure_version을 올린 이미지를 한 번 부팅하면 그보다 낮은 secure_version의 이미지는 OTA/Factory 모두 부팅할 수 없다. SEC=N 빌드에서는 anti-rollback을 켜지 않는다.

6.3 M2M-AT 명령과 OTA 서버 (M2M-AT Command Set Rev 1.4)

M2M-AT Command Set Rev 1.4에서 버전 관련 명령을 00.00 형식 SW 버전만 쓰도록 하고, SYS_VER에 고객 코드 필드를 추가했다.

AT*M2M*SYS_VER=?

<- *M2M*SYS_VER:OK 01.00 2026-09-26-14:02:11 AC0

//                 <version> <compile time> <customer_code>

AT*M2M*OTA_CHECK=http://ota.example.com:8080/ota/EC3-MA0-N04-40M_MM_AC0/

<- *M2M*OTA_CHECK:OK

<- *M2M*OTA_CHECK:DONE 01.00 01.01

//                     <local_version> <server_version>

| 항목 | 규칙 |
| --- | --- |
| SYS_VER <version> | M2M_FW_VERSION (00.00 형식) |
| SYS_VER <customer_code> | M2M_FW_CUSTOMER (파일명의 CUSTOMER 3자리, 예 AC0). 버전 비교에는 쓰지 않는다 |
| OTA_CHECK 비교 | MM → NN 순서로 숫자 비교 (= 정수 버전 코드 비교). 서버 버전이 클 때만 업데이트 |
| OTA 서버 경로 | <base_url>/<이미지 ID>/에 해당 제품의 정식 릴리스만 둔다. 장치는 자기 이미지 ID 경로만 조회하므로 다른 고객·보드·명령 체계용 이미지를 받지 않는다 |
| 서버 파일 | version.txt(예: 01.01)와 OTA 이미지(<릴리스 이름>_ota.bin) |
| OTA_UPDATE 거부 (reason 5) | 경로를 잘못 지정한 경우를 대비해, 다운로드한 이미지의 이미지 ID가 설치된 이미지와 다르면 설치하지 않는다 |

6.4 저장소 태그와 릴리스 노트

| 항목 | 규칙 |
| --- | --- |
| Git tag | v<MM>.<NN>[-<PRE>] 예: v01.00, v01.01-rc2. 칩·보드·고객이 달라도 같은 소스면 태그 하나 |
| Git tag (고객 설정) | v<MM>.<NN>_<CUSTOMER><REL> 예: v01.01_BA1 (고객 설정만 바뀐 릴리스 추적용) |
| 릴리스 노트 필수 항목 | 릴리스 이름, SW 버전, 고객 코드, 이미지 ID, Git commit, 칩 SDK 버전, 툴체인 버전, secure_version, 파티션 테이블 변경 여부, 추가/변경/삭제된 AT 명령, 수정된 버그, 알려진 문제, SHA-256 |

7. Release 1.0 → 2.0 필드 대응표

| Release 1.0 필드 | Release 2.0 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| VERSION (20.00) | VERSION (V01.00) | <MM>.<NN> 형식 유지, 증가 규칙 정의, 01.00부터 새로 시작 |
| CUSTOMER + RELEASE_VER | CUSTOMER + REL | 시험판 여부는 VERSION 접미사로 이동, 표준 기본값 AC0 추가 |
| IF_TYPE | FW / <APP> | G·T → NCP, S → AT 또는 APP |
| IF_SUBTYPE | FW / <IF> | U → UART, P → SPI, S → SDIO, N → NONE, C·D·I 폐기 |
| HOST_PWRON_MSG | CONFIG / <PWRON> | 의미 유지 |
| FW_IMG | (삭제) | 파일 종류 _factory / _ota로 대체 |
| SF_SIZE | HW / <FLASH> | 0/2/4 → N02/N04/H04 등 (3자리) |
| FS | CONFIG / <FS> | 0/1 → N/F/L/S |
| NV | (삭제) | NV 영역 항상 존재 |
| FS_ATTACH | (삭제) | 패키지 구성으로 대체 |
| MODULE_TYPE + ANT_TYPE | HW / <BOARD> | 3자리 보드 코드(구분·일련·리비전), 안테나 종류는 대장에 기록. 안테나 자동 선택은 런타임 AT*M2M*SYS_ANTENNA |
| REF_CLK | HW / <CLK> | 유지. 26 → 26M, 40 → 40M |
| HW_PS | (삭제) | 절전은 런타임 AT 명령(AT*M2M*SYS_LSLEEP/SYS_DSLEEP)으로 설정 |
| COMPILER_TYPE | (삭제) | 툴체인은 CHIP과 칩 SDK 버전이 결정, 릴리스 노트에 기록 |
| (없음) | PREFIX, CHIP, SEC, DATE | 신규 (CHIP은 3자리 대장 코드) |
| (없음) | FW / <CMD> | 신규. AT 명령 체계 2자리, 기본값 MM |

변환 예:

// Release 1.0

20.00_BA1_SU1_S401A_FU261_L

// Release 2.0 (동일 구성을 ESP32-C3 · U.FL 모듈로 옮긴 경우, 부팅 알림 사용)

M2M_EC3-MB0-N04-40M_AT-MM-UART_V01.00_BA1_1FN_260926.zip

8. 릴리스 체크리스트

| No | 확인 항목 |
| --- | --- |
| 1 | M2M_FW_VERSION(및 ESP-IDF PROJECT_VER)이 파일명 VERSION과 일치한다 (V·접미사 제외). |
| 2 | M2M_FW_IMAGE_ID가 파일명의 HW·CMD·CUSTOMER와 일치한다. |
| 3 | 실제 모듈에 기록 후 AT*M2M*SYS_VER=? 응답의 <version>과 <customer_code>를 확인했다. |
| 4 | CLK가 빌드 설정(ESP-IDF CONFIG_XTAL_FREQ)·보드 크리스털과 일치한다. |
| 5 | FLASH와 파티션 테이블, CONFIG(FS/SEC)와 빌드 설정이 일치한다. |
| 6 | 파티션 테이블이 바뀌었으면 MM을 올렸고 릴리스 노트에 "OTA 불가"를 명시했다. |
| 7 | secure_version을 올렸다면 사유를 릴리스 노트에 기록했다. |
| 8 | 정식 릴리스에는 -dev/-beta/-rc 접미사가 없고, 사전 릴리스 이미지는 OTA 서버에 올리지 않았다. |
| 9 | CHIP·BOARD·CMD·CUSTOMER 코드가 코드 할당 대장에 "사용" 상태로 등록되어 있다 (새 보드·새 칩·새 명령 체계는 먼저 등록). |
| 10 | Git tag를 만들었고, ELF/MAP/빌드 설정을 내부 저장소에 보관했다. |
| 11 | 실제 모듈이 파일명의 CMD에 해당하는 명령 체계로 응답하는지 확인했다. |
| 12 | SHA256SUMS.txt를 만들었고 파일명 검증 정규식(부록 A)을 통과했다. |

부록 A. 파일명 검증 정규식

빌드 스크립트와 OTA 서버 업로드 단계에서 아래 정규식으로 파일명을 검사한다. 정규식은 형식만 검사하므로, CHIP·BOARD·CMD·CUSTOMER 코드의 등록 여부는 코드 할당 대장과 별도로 대조한다.

^M2M_([A-Z][A-Z0-9]{2})-([MEPCDT][0-9A-Z][0-9A-Z])-([NH](01|02|04|08|16))-([0-9]{2}M)

_(AT|NCP|APP|MFG|RFT)-([A-Z]{2})-(UART|SPI|SDIO|USB|NONE)

_V([0-9]{2})\.([0-9]{2})

(-dev|-beta[1-9][0-9]?|-rc[1-9][0-9]?)?

_([A-Z]{2})([0-9A-F])

_([01])([NFLS])([NBES])

_([0-9]{6})

(_factory|_ota)?\.(zip|bin)$

// 실제 사용 시 위 줄을 공백 없이 한 줄로 이어 붙인다.

부록 B. 참고 문서

| 문서 | URL / 위치 |
| --- | --- |
| ESP-AT Released Firmware (ESP32-C3) | docs.espressif.com/projects/esp-at/en/latest/esp32c3/AT_Binary_Lists/esp_at_binaries.html |
| ESP-AT Basic AT Commands (AT+GMR) | docs.espressif.com/projects/esp-at/en/latest/esp32c3/AT_Command_Set/Basic_AT_Commands.html |
| ESP-IDF Versions | docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32c3/versions.html |
| ESP-IDF Miscellaneous System APIs (App Version) | docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32c3/api-reference/system/misc_system_api.html |
| ESP-IDF OTA (Anti-rollback) | docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32c3/api-reference/system/ota.html |
| M2M-AT Command Set Rev 1.4 | 03_설계문서/M2M-AT Command Set.docx (SYS_VER, OTA_CHECK, OTA_UPDATE) |
| 코드 할당 대장 | 03_설계문서/M2M_Code Register.xlsx (벤더·칩·보드·명령 체계·고객 코드) |
| M2M ESP32-C3 Datasheet | 03_설계문서/M2M_ESP32-C3_Datasheet.docx (핀 배치, 40 MHz XTAL) |